Утверждаю

Глава муниципального района

Большеглушицкий

_____________ Грибеник А.В.

А К Т

комплексного обследования технического состояния здания СК

в с. Большая Дергуновка муниципального района

Большеглушицкий Самарской области.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: Мокшин В.М. – руководитель МУ УСАЖКХ администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области - председатель комиссии; члены комиссии:  Дыхно В.И. – глава сельского поселения Большая Дергуновка, Соломыкина Е.Н.  –  руководитель МУ Управления культуры администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области, Четверина Н.В. – директор СДК с. Большая Дергуновка МУ Управления культуры муниципального района Большеглушицкий Самарской области провели 18.07.2012 года комплексное обследование технического состояния здания СДК, расположенного по адресу: 446190, Самарская область, м.р. Большеглушицкий, с. Большая Дергуновка, ул. Советская, 97, построенного и введённого в эксплуатацию в 1967 году.

В ходе обследования здания выявлено:

1. Полное отсутствие пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре.

2. Капитальный ремонт здания со времени введения в эксплуатацию не проводился, ввиду этого износ составляет свыше 70 %.

3. Особо нуждается в проведении капитального ремонта и замене:

- система отопления имеет многочисленные порывы и «хомуты» на месте порывов и требует полной замены. Износ 70%.

- полное отсутствие системы водоснабжения.

- цоколь и отмостка из литого асфальта почти полностью разрушены и требуют восстановления. Износ 75%.

- полы, отделка стен и потолков физически и морально устарели и требуют полной замены. Износ 70%.

- дверные и оконные проёмы полностью изношены, что приводит к проникновению холодного воздуха в зимнее время, что негативно влияет на отапливаемость помещений. Износ 70%.

- штукатурка кирпичных стен имеет многочисленные трещины и нуждается в восстановлении. Износ 70%.

Особо нуждается клуб в ремонте крыши, обрешетка и стропилы пришли в негодность из-за протекании влаги и имеют в ряде мест разрушения. Износ – 80 %.

Вывод комиссии: здание СДК нуждается в проведении капитального ремонта, общий процент износа составляет 70%.

Председатель комиссии                                                     Мокшин В.М.

Члены комиссии:                                                                Дыхно В. И.

Соломыкина Е.Н.

Четверина Н.В.