- Приложение № 16

к Правилам по охране труда 
при работе на высоте,

утвержденным приказом 
Минтруда России

от «___»_________ 2014 г. № ____

Графические схемы различных тормозных систем, их характеристики, соотношение усилий, возникающих на анкерных устройствах в зависимости от углов перегиба страховочного каната и усилия рывка

| Графическая схема тормозной системы | Характеристика тормозной системы | Соотношение усилий в тормозной системе |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Через один карабин. Угол перегиба каната через карабин должен быть не более 90°. | При значении α от 0° до 30°: Р2=0,5Р1 P2+P1= Pk=1,5P1 |
|  | Через два карабина | При значениях α и β от 0° до 30°: Р2=0,25Р1 Рк2 = 0,75 Р1 Pк1 = l,5P1 |
|  | Через два карабина и устройство для спуска по канату | Σθ = 360° - 420° при значениях α1 от 0° до 30° и α 2 от 60° до 120° : Р2 =(0,1-0,12) Р1 Рк1 = 1,5 Р1 Рк2= (0,6-0,62) Р1 |
|  | Использование спускового устройства | Р2 << Р1, при любых α |
|  | Через карабин и устройство для спуска по канату «восьмерка» | Σθ = 360° - 420° при значениях β от 60° до 120°: Р2= (0,1-0,12) Р, РК=1,5Р, |
| Р1 – усилие на работнике, которого удерживает страхующий (усилие рывка); Р2 – усилие, которое воздействует на страхующего; Рк, Рк1, Рк2 – усилия, воздействующие на карабины; Σθ – суммарный угол обхвата страховочным канатом карабинов и устройства для спуска по канату. |  |  |

Если в качестве тормозной системы используется карабин, закрепленный за анкерную точку, угол перегиба каната через карабин должен быть не более 90°.

При обеспечении страхования через карабин страхующий постоянно контролирует натяжение страховочного каната во время работы, а также подъема (спуска) работника и обеспечивает постоянное удержание работника без провисания (ослабления) страховочного каната.

Для обеспечения постепенного (плавного) гашения динамической нагрузки (рывка), которая возникает в случае падения работника, страхующий должен вначале протравить канат путем свободного его пропускания через тормозную систему примерно на длину, равную 1/3 высоты ожидаемого падения работника, а затем обеспечить остановку падения и удержания работника.

Не допускается удерживать работника, который поднимается (спускается), путем пропускания страховочного каната через плечо, поясницу страхующего, а также использовать какие-либо технические приспособления, прикрепленные к привязи страхующего.