- Приложение № 17

к Правилам по охране труда 
при работе на высоте,

утвержденным приказом 
Минтруда России

от «___»_________ 2014 г. № ____

Рекомендуемые узлы и полиспасты, 
используемые при подъеме и спуске грузов

Таблица 1

| № п/п | Название узла |  | Графические схемы узлов |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Штык с двумя шлагами |  |  |  | Применяется для привязывания конца каната к точке закрепления |  |
| 2 | Прямой |  |  |  | Применяется для обвязывания опор и грузов |  |
| 3 | «Восьмерка» |  |  |  | Применяется для привязывания конца каната к точке закрепления |  |
| 4 | «Восьмерка» с двойной петлёй |  |  |  | Применяется для объединения двух анкерных точек в единую систему. Образует двойную петлю, что увеличивает её прочность на разрыв |  |
| 5 | Встречная «восьмерка» |  |  |  | Применяется для связывания канатов одинакового диаметра |  |
| 6 | Грейпвайн |  |  |  | Применяется для связывания канатов одинакового диаметра |  |
| 7 | Брамшкотовый |  |  |  | Применяется для связывания канатов разного диаметра |  |
| 8 | «Маршара» |  |  |  | Схватывающий узел, затягивающийся под нагрузкой. Выполняется полиамидным шнуром диаметром 6-8 мм. Может быть использован в аварийной ситуации, для эвакуации с рабочего места |  |
| 9 | «Прусика» |  |  |  | Схватывающий узел, затягивающийся под нагрузкой. Выполняется полиамидным шнуром диаметром 6 мм на канате 10-12мм |  |
| 10 | «Бахмана» |  |  |  | Схватывающий узел, затягивающийся под нагрузкой. Может быть применен в полиспастах |  |
| 11 | UIAA |  |  |  | Применяется для торможения каната при спуске грузов. Может быть использован в аварийной ситуации, для эвакуации с рабочего места |  |
| 12 | Баттерфляй |  |  |  | Применяется для организации промежуточной петли в любой точке каната |  |
| 13 | Стремя |  |  | Применяется для организации самоспасения при зависании, а так же для закрепления каната к анкерной точке |  |  |
| 14 | «Гарда» |  |  | Применяется для предотвращения обратного хода каната при подъеме грузов. Для безопасного применения карабины должны быть одинакового размера и формы. |  |  |
| 15 | Стопорный узел |  |  | Применяется в качестве стопорного узла на конце каната |  |  |

Длина каната выходящего из стопорного узла (п.15 таблицы 1) должна быть не менее 10 см.

Допущенные к применению узлы должны быть указаны в ППР, технических схемах, а так же в наряде-допуске.

Завязывание узлов должен проводить компетентный работник.

Спуск груза должен осуществляться с применением следующих тормозных систем:

а) закрепленного устройства для спуска по канату;

б) узла «UIAA»;

в) "Карабинного тормоза".

При подготовке к спуску и спуске груза должна соблюдаться следующая последовательность действий:

а) подготовить анкерное устройство для крепления тормозной системы;

б) заправить канат, на котором спускается груз, в тормозную систему и зафиксировать его;

в) груз прикрепить карабином к канату, муфту карабина закрутить;

г) уведомить находящихся внизу работников о спуске груза;

д) переместить груз за край (границу перепада по высоте) сооружения;

е) снять фиксацию с тормозной системы, начать спуск груза.

Спуск груза осуществляется при обязательном использовании средств индивидуальной защиты рук.

Для подъема груза в зависимости от соотношения веса груза к тяговому усилию, применяются полиспастные системы с подвижными или фиксированными блоками, схемы которых приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Графическая схема полиспаста с одним подвижным блоком (отношение массы груза к тяговому усилию равно 2) | Графическая схема полиспаста с двумя подвижными блоками (отношение массы груза к тяговому усилию равно 4) | Графическая схема полиспаста с одним фиксированным и двумя подвижными блоками (отношение массы груза к тяговому усилию равно 6) |
| --- | --- | --- |

На грузовом канате выше тягового зажима должен быть установлен зажим для ограничения обратного хода конца каната, на котором закреплен груз. В плане производства работ с учетом оценки рисков может быть разрешено использование вместо зажима самозатягивающегося узла.